Boerderijen.

- In de oostelijke Achterhoek overheerst het hallehuis, de gehele boerderij onder één kap, meer naar de IJssel en in De Liemers is de T-boerderij het meest voorkomende type, een boerenschuur met een dwars ervoor geplaatst woonhuis.

- De bekendste vorm van het hallehuis is het los hoes, het open huis, het boerderijtype dat geen scheiding kent tussen de deel, de plaats voor het vee en het woongedeelte.

- In de loop van de 18de eeuw kwam een scheiding tot stand tussen woongedeelte en stal, maar nog steeds is het kenmerk: één geheel onder één kap.

- Het belangrijkste bouwmateriaal is hout.

- Eigenlijk is een Saksische boerderij weinig meer dan een aangekleed skelet.

- Een aantal gebinten vormt het skelet.

- Een gebint bestaat uit twee opstaande posten en een dwarsbalk.

- Een boerderij heeft een bepaald aantal gebinten al naar gelang de grootte.

- De boerderij is driebeukig.

- De middenbeuk is de deel, de zijbeuken zijn de stallen.

- Het geheel heeft een hoge zolder, de hilde genoemd, die dient als bergplaats voor het graan.

- Op de middendeel wordt dat gedorst.

- De vloer van de hilde bestaat uit slieten, lange takken, die gemakkelijk lucht doorlaten zodat het graan kan drogen.

- Boerderijen rond Winterswijk worden gekenmerkt door de hoge planken gevel en het enorme zadeldak.

- De houten gevel heeft een roodbruine ossebloedkleur.

- Vroeger werd de verf gemaakt uit fijngemalen moerasijzererts, vermengd met biestemelk, de eerste melk van de koe na het kalven.

- Nu komt het uit een blikje en zien we ook vaak groene topgevels.

- De lijst om dit hoge dak noemt men de windveren.

- Toen vroeger de boerderijen nog met riet gedekt waren hadden deze planken de functie de kracht van de wind tegen te gaan.

- De windveren zijn meestal wit geschilderd en doen de boerderijen prachtig uitkomen tegen het omringende geboomte.

- Er bovenop staat het geveltopteken.

- Oorspronkelijk waren dit ook tekens die onheil dienden af te weren, bijvoorbeeld de donderbezem.

- In Winterswijk zijn de geveltoptekens vaak met weelderige krullen versierd.

- Vaas- en leliemotieven geven aan dat het een boerderij met een protestantse eigenaar betreft, in katholieke geveltoptekens is een kruis te zien.

- In de achtergevel zit de grote nendeure.

- Meestal bestaat deze uit vier afzonderlijke deuren.

- De paal in het midden heet middeler, en is uitneembaar om wagens door te laten.

- Op de middeler staat vaak een kruisje dat geldt als onheilafwerend.

- Vaak staat een vrome tekst op de balk boven de nendeure, zie de plaatsbeschrijving bij Gelselaar.

- Ook de boerderij van het Grolsch-museum te Groenlo vertoont een tekst boven de deur: Behoede uns Her voer sunde und schandt Bewart dit hus vor ungeluck und brant Anno 1623.

- Meer naar het westen blijft het haltehuis de boventoon voeren, maar heeft de boerderij een wolfdak, een afgeschuind einde van de nok.

- De bovenhelft van het dak is meestal met riet gedekt, het ondereind met pannen.

- In het gebied van de IJssel en in De Liemers zien we de L- of T-boerderij, de boerderij met een aangebouwd voorhuis, een langgerekt gedeelte er dwars voor.

- In De Liemers is dit woonhuis vaak wit geverfd.

- Dit type van het dwarshuis heeft overigens ook in andere delen van de Achterhoek ingang gevonden, gerieflijker als het is met de hoge vensters.

- Een van de mooie elementen aan de boerderijen zijn de luiken, vensters zoals ze in de Achterhoek en De Liemers genoemd worden.

- De pachtboerderijen hebben de kleuren van het huis waar ze bij horen.

- In het WALD-deel De mens en zien huus (1984) zijn de verschillende vensters in kleur afgebeeld: Ruurlo, Bergh, Wiersse, Onstein, Verwolde, Kiefskamp, Ampsen, Enghuizen, Joppe en Vorden.

- Aardig is het hierbij vermelde verhaal.

- Als vroeger in Hummelo of Keppel een jongen van een boer verkering kreeg met een meisje van een boerderij met kleuren op de vensters dan werd daar op visites wel over gepraat: 'Och, 't is wal 'n adeg maeken, maor't hoes hef verkeerde vensters.

- De'r zal geen geld zijn, want de vader is een pachter.'