Kempense gotiek.

- De meeste Oostbrabantse dorpskerken uit deze stijlperiode zijn veel simpeler van opzet de kunstgeschiedenisboekjes spreken van Kempense gotiek.

- Het gaat daarbij om vrij fors uit de kluiten gewassen dorpskerken, goeddeels opgetrokken uit baksteen, natuursteen is alleen toegepast op hoeken, ornamenten en soms in horizontale banden.

- Favoriete bouwvorm was de pseudo-basiliek, waarbij de middenbeuk en de lagere zijbeuken onder één dak gebracht zijn.

- Voldoende toetreding van licht is bij zo'n pseudo-basiliek vaak het grote probleem.

- De lokale Kempense bouwmeesters hadden daar zo hun eigen oplossingen voor: topgevels met extra hoge ramen in de muren van de zijbeuken als in Helvoirt, soms ook in het dak boven de middenbeuk als in Bergeyk.

- De kracht en de vormenrijkdom van Brabantse en Kempense gotiek zit hem vooral in de torens, waarin de bouwmeesters hebben willen laten zien dat er behalve met natuursteen ook met baksteen rijk gedetailleerde versieringen te maken zijn - reliëfs, overkragingen, balustrades.

- Fikse steunberen geven de torens de nodige kracht.

- En dan is er het spel van boogvelden en nissen met een keur aan boogvormen -spits,, rond, segment, halve boog -, van diepe erg minder diepe galmgaten, paarsgewijs of in, triootjes gegroepeerd en gescheiden door ribben die op hun beurt de gedaante aannemen van steunberen die het innerlijk van de toren schragen.

- Oostelijk Brabant is rijk aan zulke torens: kloeke exemplaren met forse steunberen vinden we in Duizel, Steensel, Waalre, Middelbeers en Berchem.

- Rijpere voorbeelden met meer natuurstenen accenten staan in Vught, Sint Michielsgestel, Leende en - lest best - Oirschot, de ultieme kerktoren van de Kempen.