Het Bastion.

- Een rondeel stak voor driekwart uit de stadsmuur, maar bezat nog steeds een dode hoek.

- Italiaanse vestingbouwkundigen haalden aan het einde van de 15de eeuw de oplossing voor dit probleem naar de Nederlanden.

- Zij kwamen met een nieuw type vooruitgeschoven post: het bastion.

- Een bastion steekt met haakse muren uit de stadsmuur en eindigt in een driehoek met stompe hoek.

- Vanachter de haakse muren (de flanken) kon men langs de stadsmuur vuur geven.

- Vanaf de stadsmuur kon men evenwijdig langs de zijden van de driehoek schieten.

- Op deze wijze was alles gedekt en kon de vijand zich niet meer in een dode hoek ophouden.

- De bescherming van stadspoorten tegen de steeds groter wordende vernietigende kracht van het vuurgeschut leidde tot de aanleg van barbacanes, stevige, rondlopende muren voor een stadspoort die aansloten op de stadsmuur.

- Het achterliggende idee was hetzelfde als dat van een voorpoort, met dit verschil dat de weg naar de poort nu via een zijopening in het bolwerk liep.

- Kanonvuur kon hierdoor niet via de openingen van de voorpoort en stadspoort de stad binnendringen.