Het veelhoekige kasteel.

- In de loop van de 12de eeuw kwam een kentering in deze toestand.

- Men ging over tot het versterken van de residenties zelf en ze werden compacter opgezet.

- Een van de eerste vorstelijke verblijven die werd versterkt is het Valkhof te Nijmegen.

- De voormalige residentie van Karel de Grote werd rond 1155 herbouwd door Frederik I Barbarossa nadat de Vikingen het complex met de grond gelijk hadden gemaakt.

- De opstallen van de nieuwbouw werden omringd met een stenen muur, op veel punten versterkt met een toren.

- Centraal op het ommuurde terrein stond een forse toren die ver uitstak boven het complex.

- Het Valkhof valt te beschouwen als het prototype van een nieuw soort kasteel dat tot begin van de 14de eeuw de kasteelbouw zou domineren: het ronde, ovale of veelhoekige kasteel.

- Het hoofdkenmerk van dit type is de dikke ringmuur met kantelen.

- Aan de binnenzijde bevindt zich langs de kantelen een weergang die op bogen rust.

- De bogen zijn in de muur van circa twee meter uitgespaard.

- De ingang wordt in de regel extra versterkt met een deels uitspringende toren.

- De verschillende vertrekken zijn tegen de ringmuur aangebouwd of staan los op het omsloten terrein.

- Vrij snel na de introductie van dit type kasteel is een accentverschuiving merkbaar van ronde ringmuren naar veelhoekige ringmuren.

- Door de rondingen recht af te snijden hadden de boogschutters geen dode hoeken meer wanneer ze langs de muren de vijand moesten bestoken.

- Het bouwen van grote kastelen in één fase was alleen voorbehouden aan personen met voldoende financiële middelen, politieke en militaire macht.

- Het waren immers ook gebouwen waarin de status en het prestige van de bouwheer tot uitdrukking kwamen.

- Een fraai voorbeeld van een dergelijk slot is kasteel Montfort in Limburg (ca. 1265), waarvan het oorspronkelijke concept nog als ruïne bewaard is gebleven.

- Het veelhoekige kasteel werd in 1280 met een nieuw snufje op het gebied van kastelenbouw uitgebreid: een snavel, een naar buiten gericht driehoekig uitsteeksel dat de toren verstevigt en projectielen laat afketsen.