Poldermolens Kinderdijk.

- Waar de Noord en de Lek samenkomen ligt het dorp Kinderdijk met maar liefst negentien poldermolens.

- Nergens in Nederland staan zoveel molens op een rij, die bovendien regelmatig nog draaien.

- Het overtollig water uit de Alblasserwaard stroomt via lange weteringen (hier 'waterschappen' genoemd) naar het laagste punt: Kinderdijk.

- In de Middeleeuwen kon het water eenvoudig op de lager gelegen Lek worden geloosd, maar door inklinking werd het steeds lastiger het kwijt te raken.

- Bij hoge waterstand in de Lek moest het water tijdelijk worden opgeslagen.

- Twee concurrerende waterschappen - Overwaard en Vederwaard - groeven daarvoor elk een met dijken omgeven boezem.

- Op den duur lag het waterpeil in de Lek het hele jaar hoger dan in de waard.

- Alleen door windmolens in te schakelen kon het water nog worden uitgeslagen.

- De daling van de bodem ging steeds door en de waterschappen zagen zich in de 18de eeuw genoodzaakt twee nieuwe boezems te graven (de Hoge Boezems).

- Het ontwateringsysteem zag er toen als volgt uit: het water werd met molens van de sloten en weteringen overgebracht in de lage boezems en vervolgens overgeheveld van de lage in de hoge boezems.

- Tenslotte stroomde het via sluizen in de Lek.

- Elk waterschap had naast elkaar vijf sluizen in de Lekdijk gemaakt, wat de stevigheid van de dijk niet ten goede kwam.

- De komst van elektrische gemalen maakte de boezems als opslagplaats van overtollig water grotendeels overbodig.

- Het complexe ontwateringsysteem van Kinderdijk vereiste de inschakeling van een batterij windmolens.

- De acht molens aan de hoge boezem van de Nederwaard zijn van het type ronde stenen grondzeiler.

- De acht molens van de Overwaard zijn van het type achtkante, houten en met riet gedekte grondzeiler.

- Vijf molens van de Vederwaard staan niet op één lijn, maar verspringen om en om ten opzichte van elkaar.

- Zo hinderen ze elkaar niet bij de windvang.

- De Expo Kinderdijk aan de Lekdijk laat zien hoe de waterbeheersing in elkaar steekt en hoe molens, sluizen en gemalen in de loop der eeuwen werden verbeterd.