“Effluentsystemen afwatering en bevloeiing”

- Tussen de Duits-Nederlandse grens en de IJssel helt de Achterhoek een meter of twintig naar beneden.

- In combinatie met het microreliëf levert dat op veel plaatsen kwelwater op.

- Door op die plaatsen een goot te graven die de hoogtelijnen ongeveer volgt, maar wel met een heel gering verval, krijg je dus een soort beek die vanuit de ondergrond met water wordt gevoed.

- Dat water heeft twee aantrekkelijke eigenschappen.

- In de geologisch gevarieerde ondergrond worden allerlei nuttige mineralen aan het water toegevoegd.

- En, iets dat minstens zo nuttig is voor het boerenbedrijf: de temperatuur van het water varieert veel minder dan die in het bovengrondse klimaat.

- Een kleine barricade in de kwelwaterbeek was vervolgens genoeg om het water over de rand van de bedding over een breed traject heuvelafwaarts te laten stromen.

- Zo hielden effluentboeren hun weilanden in het koude voorjaar relatief warm en voedselrijk.

- Het resultaat was dat het gras sneller groeide dan buiten de vloeiweiden en dat er meer koeien sneller vet werden en meer melk gaven.

- Aan de lage kant van het weiland werd het water opgevangen in dezelfde bevloeiingsbeek, die daar via een bocht weer langs werd geleid, of er wachtte een speciale afwateringsgoot, in de Achterhoek laak genoemd.