“Peelrandbreuken en wijstgronden”

- Een merkwaardig verschijnsel: een drempel in het landschap, aan de hoge kant vochtig, aan de voet kurkdroog, Ra, ra hoe kan dat?

- Aan de randen van de Peelhorst lopen breuken die de overgang vormen met de lager gelegen slenken, de Slenk van Venlo in het oosten en de Centrale Slenk in het westen.

- Die breuken lopen tot diep in de ondergrond door, langs deze breuken verschuiven horsten en slenken ten opzichte van elkaar.

- Soms gaan die verschuivingen schoksgewijs, aardbevingen zijn dan het gevolg.

- Het wil nog wel eens voorkomen dat de waterhuishouding op deze Peelrandbreuken verstoord is, als het ware compleet 'omgedraaid' is: hoog is nat geworden en laag droog.

- Voor dit zogeheten wijstverschijnsel bestaan drie oorzaken die gecombineerd kunnen optreden:

- het grondwater stroomt op de horst door een goed doorlatende laag grof zand, maar wordt op de breukrand opgestuwd door een minder goed doorlatende laag fijn dekzand waarmee de laagte van de slenk is opgevuld;

- het grondwater stroomt over een slecht doorlatende leem- of kleilaag dicht onder de oppervlakte naar de breuk toe, maar zakt in de slenk plotsklaps een stuk dieper in de bodem weg, doordat daar de kleilaag door bewegingen in de aarde een stuk lager is komen te liggen;

- dieperliggende leemlagen hebben als glijmiddel gewerkt bij het schuiven van horst en slenk, waardoor de leem versmeerd is tot een verticale laag, die als ondoorlatende dam het water bij de breuk tegen houdt.

- Vaak zijn water en bodem aan de natte kant van de breuk rood bruin van kleur.

- Dat komt doordat het opkwellende grondwater afkomstig is uit dieperliggende ijzerhoudende zandlagen; waar dit water in contact komt met zuurstof, slaat het ijzer neer.

- Metersdikke ijzeroerbanken kunnen zo ontstaan, een goede voedingsbodem voor moerasplanten en veenvorming.

- Ruilverkavelingen, drainages en beeknormalisaties hebben tot ernstige verdroging geleid, waardoor het typische wijstverschijnsel versmald werd tot een nauwe strook langs de breuk.

- Bovendien zijn door de verdroging en vermesting veel wijstplanten verdrongen door gangbaarder voedselrijke soorten.