NH - Spuisluizen.

- Aanvankelijk lag het maaiveld van de nieuw ontgonnen grond nog boven de rivieren.

- De afvoer van overtollig regenwater kon op natuurlijke wijze gebeuren via sloten en weteringen die in de rivieren uitmondden.

- Door de voortdurende daling van de bodem werd het steeds moeilijker overtollig water af te laten vloeien naar de rivieren.

- Het peil in de rivieren kwam op den duur gelijk en regelmatig zelfs hoger te liggen dan in de polders. De boeren moesten maatregelen treffen om het water kwijt te raken en om te voorkomen dat bij hoog water het land overstroomde.

- Rond de polders kwamen kaden te liggen en waar de kade een sloot kruiste werd een 'klepduiker' in de sloot gelegd.

- De klep was zo gemaakt dat alleen water de duiker kon uitstromen, terwijl bij waterdruk van buiten de klep werd dichtgedrukt.

- Andere vroege waterstaatkundige werken waren sluizen op de plek waar een wetering of veenstroom in een rivier stroomde.

- Bij hoog water in de rivier moesten ze verhinderen dat water de polder binnenstroomde.

- Bij laag water stond de sluis open zodat er water uit de polder kon.

- Door verdere bodemdaling werd de periode in het jaar dat nog kon worden geloosd op de rivier steeds korter.

- Het water moest steeds langer in de polder vastgehouden worden.

- Daarvoor werden boezemwateren aangelegd: opslagplaatsen (bassins) voor polderwater omgeven door een kade.