“Molens in de Hoekse Waard en Voorne en Putten”

- De eilanden zijn rijk aan molens, vooral in de Hoekse Waard staan er veel.

- Te veel om ze in deze gids allemaal te noemen.

- Daarom geven we hier een omschrijving van de typen, zodat u ze kunt herkennen.

- De houten wipmolen bestaat uit een vierhoekige ondertoren met daarbovenop een vierkant bovenhuis.

- Aan de voorzijde van het bovenhuis is het wiekenkruis bevestigd, aan de achterzijde zit de staart die als tegenwicht dient.

- Op de staart staan de trap naar het bovenhuis en het krulrad, waarmee het bovenhuis naar de wind kan worden gekeerd.

- De romp van de achtkantige bovenkruier is meestal met riet gedekt.

- Op de romp ligt de kruibare kap met wiekenkruis en staart.

- De stenen bovenkruier is een variant van de achtkantige bovenkruier met rechte muren van baksteen.

- De wieken van deze drie molens scheren over de grond.

- Ze heten daarom ook wel grondzeilers.

- De stellingmolen staat op een stenen onderbouw, waarin meestal graanschuren zijn ondergebracht.

- Het krulwerk op de staart is via een omloop te bereiken.