Nieuwland.

- Wordt de rest van Zeeland en Goeree-Overflakkee dan gerekend tot het nieuwland?

- Ja, alle polders die na 1200 zijn bedijkt, zijn nieuw land.

- Kun je van oudland nog zeggen dat de natuur daarvoor heeft gezorgd, nieuwland is gemaakt door mensenhanden.

- Onderscheid wordt gemaakt tussen de kleine nieuwlandpolders (voor 1500), de grote, systematische nieuwlandpolders (na 1500) en het deltalandschap dat ontstond na de uitvoering van het Deltaplan vanaf 1953.

- De kleine polders kwamen tot stand via aanwassen en opwassen.

- Een aanwas is een vorm van landaanwinning waarbij er een dijk gelegd wordt om het zand en klei dat door de stroom tegen de oudlanddijk was afgezet.

- Bij een opwas groeiden zandige ondiepten in een stroom uit tot nieuwe eilanden.

- Dikwijls werden aanwassen en opwassen met elkaar verbonden via een dam.

- Het water achter de dam verlandde en de polder breidde zich uit.

- De percelen van de aanwassen liggen als uiringen om het oudland heen.

- Dit intieme landschap vind je o.a. nog terug in west-Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland.

- Het plaatsje Ovezande, dat het zand aan de overkant betekent, is een schoolvoorbeeld voor een opwas.

- De behoefte aan nieuwland bleef door de bevolkingsgroei toenemen.

- Vooral vanaf de 17de eeuw durfde men gebieden van honderden hectaren droog te leggen.

- De nieuwe polders werden strak en rechthoekig verkaveld.

- Zeeland kent enkele uitschieters van meer dan duizend hectaren: Oud Noord-Beveland polder en Generale Prins Willempolder bij Schoondijke.

- Het nieuwe deltalandschap van Zeeland en Goeree-Overflakkee ontstaat buiten de dijken.

- Grote gebieden zijn het Veerse Meer, het Grevelingenmeer, het Volkerak-Zoommeer en de Voordelta.

- De Deltawerken hebben voor de kust tussen Voorne en Walcheren geleid tot andere getijstromingen.

- Stroomde het Noordzeewater voor de Deltawerken door de brede mondingen van het Haringvliet, de Grevelingen en de Oosterschelde, tegenwoordig zoekt het ten gevolge van de (gedeeltelijke) afsluitingen een alternatieve route.

- Daarbij verplaatsten de golven veel zand dat voor de kust wordt neergelegd tot kilometers lange zandbanken.

- Oude geulen slibben dicht.

- Het Veerse Gat gold als een behoorlijk diepe vaargeul (10 meter).

- In de Gouden Eeuw voeren grote zeilschepen door het Veerse Gat naar de handelsplaats Veere.

- Nu ligt op de plaats van de geul een zandbank.

- De voordelta biedt geweldige kansen voor de ontwikkeling van natuur en landschap.

- Richting Voorne vormen zich stranden, duinen en schorren.

- Richting Walcheren gaat het om zandplaten en geulen.

- Ontstaat voor de kust van Zeeland en zuidelijk Zuid-Holland een tweede Waddenzee?

- Als het aan de flora en fauna ligt wel.

- Vogels hebben zich al laten zien en ook zeehonden voelen zich in hun element.

- De voordelta is bovendien van belang als kinderkamer voor jonge vis.

- De natuur is niet de enige belanghebbende in de voordelta.

- De visserij (garnalen, kokkels, plat- en rondvis) en recreatie en toerisme (strandrecreatie en watersport) willen evenzeer een graantje meepikken van de nieuwe mogelijkheden.

- Flora: bermplanten, langs slootkanten (waterranonkel, fonteinkruiden).

- Fauna: haas, fazant, patrijs, kievit, eenden, zwanen, riet- en kolgans.

- Flora en fauna in het deltalandschap komen overeen met die in de inter-getijdengebieden.