Staafkerken.

- Een staafkerk is een geheel uit hout opgetrokken kerkgebouw met een typische bouwstijl, die voornamelijk in Scandinavië wordt aangetroffen.

- De eerste staafkerken werden gebouwd in de elfde eeuw, in de periode waarin het christendom in Scandinavië werd verspreid.

- Geen van de 29 staafkerken die nu nog in Noorwegen staan, stammen uit die tijd.

Opbouw.

- Een staafkerk bestaat uit een skelet van verticale houten palen (de zogenaamde stijlen of masten), die de constructie dragen, en wanden van verticale houten planken (de staven).

- Bij de allereerste staafkerken die werden gebouwd, werden de masten in een gat in de grond geplaatst.

- Hoewel dat voor voldoende stabiliteit zorgde, hielden deze bouwwerken niet lang stand, omdat de palen door rotting werden aangetast.

- Bij latere staafkerken werd een stenen fundering gebruikt, waarop houten grondbalken werden aangelegd.

- De masten en staven werden in inkepingen in deze grondbalken geplaatst.

- Deze methode werkte zo goed dat kerken gebouwd in de twaalfde eeuw vandaag de dag nog steeds recht op staan.

Bouwvormen.

- Er zijn verschillende vormen van staafkerken.

- De meest eenvoudige staafkerken zijn kleine, rechthoekige gebouwen, en bestaan uit een schip en een klein koor.

- Het dak rust op de muren.

- Grotere staafkerken kunnen een lange mast in het midden hebben, die de torenspits draagt en de muren gedeeltelijk ontlast.

- De meest complexe staafkerken hebben een hoge ruimte in het midden, die wordt gedragen door vrijstaande masten, en die omgeven is door lagere zijbeuken, die de constructie stijfheid geven.

- Staafkerken zijn rijkelijk voorzien van houtsnijwerk, dat teruggrijpt op de tradities van de Vikingtijd.

Borgund kerk.

- De rijkst versierde en grootste staafkerk van Noorwegen is de Borgund kerk in Lærdal.

- Het is niet alleen de mooiste en de grootste maar ook de best bewaarde staafkerk van Noorwegen.

- Van buiten is de kerk rijkelijk versierd met houtsnijwerk.

- Het interieur daarentegen is sober, kerkbanken en versieringen ontbreken.

- Het interieur van de staafkerken is altijd donker.

- Het licht dat er is, komt door kleine raampjes die net onder het dak zitten.